标准件，市场上也称为紧固件。 是作紧固连接用的一类机械零件,应用极为广泛.紧固件的特点：:品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的程度极高。因此，也有人把已有国家（行业）标准的一类紧固件称为标准紧固件，简称为标准件。 
　　由于每个具体紧固件产品的规格、尺寸、公差、重量、性能、表面情况、标记方法，以及验收检查、标志和包装等项目的具体要求，是分别规定在几个国家（行业）标准中，例如有英制、德制和美制。 
　　紧固件是应用最广泛的机械基础件。随着我国2001年加入WTO并步入国际贸易大国的行列。我国紧固件产品大量出口到世界各国、世界各国的紧固件产品也不断涌入中国市场。紧固件作为我国进出口量较大的产品之一，实现与国际接轨，对推动中国紧固件企业走向世界，促进紧固件企业全面参与国际合作与竞争，都具用重要的显示意义和战略意义。 
　　紧固件是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称，市场上也称为标准件。

标准件种类
它通常包括以下12类零件： 
　　1. 螺栓：由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，有可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。 
　　2. 螺柱：没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时，它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一见整体。这种连接形式称为螺柱连接，也是属于可拆卸连接。主要用于被连接零件之一厚度较大、要求结构紧凑，或因拆卸频繁，不宜采用螺栓连接的场合。 
　　3. 螺钉：也是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件，按用途可以分为三类：机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。机器螺钉主要用于一个紧定螺纹孔的零件，与一个带有通孔的零件之间的紧固连接，不需要螺母配合（这种连接形式称为螺钉连接，也属于可拆卸连接；也可以与螺母配合，用于两个带有通孔的零件之间的紧固连接。）紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉例如有吊环螺钉等供吊装零件用。 
　　4. 螺母：带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为一件整体。 
　　5. 自攻螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件，使之成为一件整体 ，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可以直接旋入构件的孔中，使构件中形成响应的内螺纹。这种连接形式也是属于可拆卸连接。 
　　6. 木螺钉：也是与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用罗纹，可以直接旋入木质构件（或零件）中，用于把一个带通孔的金属（或非金属）零件与一个木质构件紧固连接在一起。这种连接也是属于可以拆卸连接。 
　　7. 垫圈：形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间，起着增大被连接零件接触表面面积，降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被损坏的作用；另一类弹性垫圈，还能起着阻止螺母回松的作用。 
　　8. 挡圈：供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。 
　　9. 销：主要供零件定位用，有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。 
　　10. 铆钉：由头部和钉杆两部分构成的一类紧固件，用于紧固连接两个带通孔的零件（或构件），使之成为一件整体。这种连接形式称为铆钉连接，简称铆接。属与不可拆卸连接。因为要使连接在一起的两个零件分开，必须破坏零件上的铆钉。 
　　11. 组合件和连接副：组合件是指组合供应的一类紧固件，如将某种机器螺钉（或螺栓、自供螺钉）与平垫圈（或弹簧垫圈、锁紧垫圈）组合供应；连接副指将某种专用螺栓、螺母和垫圈组合供应的一类紧固件，如钢结构用高强度大六角头螺栓连接副。 
　　12. 焊钉：由于光能和钉头（或无钉头）构成的异类紧固件，用焊接方法把他固定连接在一个零件（或构件）上面，以便再与其他零件进行连接。
[编辑本段]相关标准
　　每种紧固件产品都要涉及一些几个方面内容的标准： 
　　1) 紧固件产品尺寸方面的标准：具体规定产品基本尺寸方面的内容；带螺纹的产品，还包括螺纹的基本尺寸、螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角、外螺纹零件的末端尺寸等方面内容。 
　　2) 紧固件产品技术条件方面的标准。具体又包括以下几个方面内容的标准： 
　　a) 紧固件产品公差方面的标准：具体规定产品尺寸的公差和形位公差方面的内容。 
　　b) 紧固件产品机械性能方面的标准：具体规定产品机械性能等级的标记方法以及机械性能项目和要求方面的内容；有的紧固件产品则将此项内容改为产品材料性能或工作性能方面的内容 。 
　　c) 紧固件产品表面缺陷方面的标准：具体规定产品表面缺陷种类和具体要求等方面的内容。 
　　d) 紧固件产品的表面处理方面标准：具体规定产品表面处理种类和具体要求等方面的内容。 
　　e) 紧固件产品试验方面的标准：具体规定上述各种性能要求试验方面的内容。 
　　3) 紧固件产品验收检查、标志与包装方面的标准：具体规定产品出厂验收时抽查项目合格质量水平和抽样方案，以及产品标志方法和包装要求方面的内容。 
　　4) 紧固件产品标记方法方面的标准：具体规定产品完整标记方法和简化标记方法方面的内容。 
　　5) 紧固件其他方面的标准：如紧固件术语方面的标准，紧固件产品重量的标准等。
　　1 标准(常用的是德标和美标) 
　　GB （国标）ISO(国际标准) 
　　DIN （德制） JIS （日标） 
　　ANSI /ASME （American National Standards Institute – ANSI；American Society Of Mechanical Engineers – ASME）（美标）
　　BS （英制） IFI =Industrial Fastener Institute是美国工业紧固件协会的标准 BA （英制）
　　2 螺纹 
　　M. MF (公制牙) 
　　UNC.（美制粗牙） 
　　UNF (美制细牙) 
　　UNEF (美制超细牙) 
　　B.S.W. 标准惠氏粗牙系列，一般用途圆柱螺纹 (英制牙)
　　B.S.F. 标准惠氏细牙系列，一般用途圆柱螺纹 (英制牙)
　　fine pitch thread 细牙 
　　full thread 全螺纹 
　　3 螺丝头型 
　　IHH=ind hex head 锯 六角头 
　　PH=phillips 十字槽 
　　Pan 圆头(盘头) 
　　Oval 半沉头 
　　H.W.H.. 六角小法兰 
　　H.W.F. 六角大法兰 
　　CSK 沙拉头(沉头) 
　　Large wafer 大扁平头 
　　Bugle 喇叭头 
　　Truss 盘头带垫 
　　Pozi 米制槽 
　　Serra-tion 垫下带花 
　　Flower Head 开花头 
　　6-bobes recess 内梅花 
　　Cup head杯头 
　　4 常见紧固件名称 
　　split washer弹簧垫片（一般厂家会管washer叫“华司”） 
　　flat washer平垫片 
　　Self tapping screw自攻螺丝 
　　Self drilling screw自钻螺丝 
　　drywall screw 干墙螺丝/干壁螺丝/墙用螺丝 
　　high low screw高低牙螺丝 
　　collated screw链带螺丝 
　　Concrete screw 水泥螺丝 
　　Tri-lobular thread screw三角螺丝 
　　kep nut 锁紧螺母 
　　acorn nut 盖形螺母 
　　wing washer 翼型垫片 
　　eye bolt 吊环螺栓（也叫环首螺栓， 其实这个叫法很多，大概是不同地区的缘故） 
　　Piston bolt 活塞螺钉 
　　Winding bolt 线圈螺钉 
　　Hexagon head bolts 六角头螺栓 
　　Hexagon flange bolts 六角法兰螺栓 
　　Carriage bolt 马车螺栓 
　　Square head bolt方头螺栓 
　　Flat countersink square neck bolts 沉头方颈螺栓 
　　Flat counter sunk nib bolts 沉头带榫螺栓 
　　Cross recessed pan head tapping screws 十字槽盘头自攻螺钉 
　　（如果在图纸上看到标注# 2或# 20等，是指该螺丝的头部适合2号或者20号的螺丝起子） 
　　5 表面处理方式 
　　BO=black oxide 氧化发黑（如果仅仅标注black,是指做染黑处理）
　　Zinc plated 镀锌 
　　cementation 渗碳 
　　nylon patch耐落 （刚看到的时候是直接按照字面翻译的“尼龙片”，拿给经理看的时候经理对照图纸看了半天跟我说你你去查下耐落的英文，果然---） 
　　6 其它图纸上可能出现的标注 
　　螺纹大径：Major Diam
　　中径：Pitch diam
　　底径：Minor diam
　　通止规：Go/No go gage
　　机械性能：mechanical and physical properties
　　unified thread 统一英制螺纹
　　Lustrate hydrogen after galvanizing to avoid hydrogen embrittlement 镀后去氢，防止氢脆
　　Case carburization 表面渗碳
　　With across flats 对边
　　With across corners 对角
　　Radius of fillet:头下圆角
　　Transition thread length 过度螺纹
　　Wrenching height 扳拧高度
　　Rockwell 铬氏硬度
　　Vickers 维氏硬度
　　Brinell 布氏硬度
　　Metallography microscope 金相显微镜
　　Salt spray device 盐雾试验箱
　　Tensile testing machine 拉力试验机
　　Cold forming 冷打
　　Hot forging 红镦
　　P C 8 = property class 8 机械性能8级
　　原材料：Raw material 
　　球化退火：Annealing
　　冷拔：Drawing
　　冷镦：Forming
　　机加工：Machining
　　螺纹成型：Roll Threading
　　热处理：heat-treatment
　　表面处理：finish
　　去氢：Lustrating hydrogen
　　检验：Inspection
　　包装：Packing
　　入库：Stocking
　　车床：lathe
　　磨制：grinding
　　红打：hot forging
　　冲压：punching
　　7 海关编码
　　73181500 螺栓
　　73181600 螺帽
　　73182100 垫圈
　　73181100方头螺钉
　　73182300铆钉
　　73181400自攻螺钉
　　73182400 销及开尾销
　　国外常用英制螺纹的代号、名称和标准号 
　　标记代号 名称(或用途) 国别 标准号 备注 
　　B.S.W. 标准惠氏粗牙系列，一般用途圆柱螺纹 英国标准
　　BS84 牙型角为55°的英制螺纹 
　　B.S.F. 标准惠氏细牙系列，一般用途圆柱螺纹 
　　Whit.S 附加的惠氏可选择系列，一般用途圆柱螺纹 
　　Whit 惠氏牙型的非标准螺纹 
　　UN 恒定螺距系列的统一螺纹 美国标准
　　ANSIB1.1 标准牙型(牙底是平的或随意倒圆的)的内、外螺纹 
　　UNC 粗牙系列的统一螺纹 
　　UNF 细牙系列的统一螺纹 
　　UNEF 超细牙系列的统一螺纹 
　　UNS① 特殊系列的统一螺纹 
　　UNR 圆弧牙底恒定螺距系列的统一螺纹 圆弧牙底的UNR、UNRC、UNRF、
　　UNREF、UNRS只用于外螺纹而没有内螺纹
　　UNRC 圆弧牙底粗牙系列统一螺纹 
　　UNRF 圆弧牙底细牙系列统一螺纹 
　　UNREF 圆弧牙底超细牙系列统一螺纹 
　　UNRS 圆弧牙底特殊系列统一螺纹 
　　NPT② 一般用途的锥管螺纹 美国标准
　　ANSIB1.20.1牙型角为60°的英制管螺纹 
　　NPSC 管接头用直管螺纹 
　　NPTR 导杆连接用锥管螺纹 
　　NPSM 机械连接用直管螺纹 
　　NPSL 锁紧螺母用直管螺纹 
　　NPSH 软管连接用直管螺纹 
　　NPTF 干密封标准型锥管螺纹 美国标准
　　ANSIB1.20.3 Ⅰ型 
　　PTF-SAE SHORT 干密封短型锥管螺纹 Ⅱ型 
　　NPSF 干密封标准型燃油用直管内螺纹 Ⅲ型 
　　NPS1 干密封标准型一般用直管内螺纹 Ⅳ型 
　　ACME③ 一般用途的梯形螺纹 美国标准
　　ANSIB1.5
　　牙型角为29°的英制传动螺纹 
　　①尺寸和公差使用与标准系列相同的公式计算的标准系列之外的所有直径与螺距组合。 
　　②我国的60°圆锥管螺纹GB/T12716-1991与之等效。 
　　③ACME螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹，其中一般用途者与我国标准GB/T5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同

主要标准如下:

德国标准：

DIN1,DIN7,DIN79,DIN84,DIN85,DIN93、DIN94、DIN95、DIN96、DIN97、DIN125-A、DIN125-B、DIN126、DIN127-A、DIN127-B、DIN128-A、DIN128-B、DIN137-A、DIN137-B、DIN186、DIN188、DIN193、DIN196、DIN251、DIN258、DIN261、DIN315、DIN317、DIN319、DIN404、DIN417、DIN427、DIN431、DIN432、DIN433、DIN434、DIN436、DIN438、DIN439、DIN440、DIN443、DIN444、DIN462、DIN463、DIN464、DIN465、DIN466、DIN467、DIN470、DIN471、DIN472、DIN479、DIN480、DIN580、DIN582、DIN605、DIN610、DIN508、DIN525、DIN529、DIN546、DIN547、DIN551、DIN553、DIN555、DIN557、DIN558、DIN562、DIN571、DIN662、DIN741、DIN908、DIN601、DIN603、DIN604、DIN607、DIN608、DIN609、DIN653、DIN660、DIN661、DIN674、DIN703、DIN705、DIN787、DIN835、DIN906、DIN909、DIN910、DIN911、DIN912、DIN913、DIN914、DIN915、DIN916、DIN917、DIN920、DIN921、DIN922、DIN923、DIN927、DIN928、DIN929、DIN931、DIN933、DIN934、DIN935、DIN936、DIN937、DIN938、DIN939、DIN940、DIN960、DIN961、DIN962、DIN964、DIN965、DIN966、DIN970、DIN971、DIN972、DIN975、DIN976、DIN979、DIN980、DIN981、DIN982、DIN985、DIN986、DIN988、DIN1052、DIN1151、DIN1440、DIN1441、DIN1444、DIN1471、DIN1472、DIN1473、DIN1474、DIN1475、DIN1476、DIN1477、DIN1479、DIN1480、DIN1481、DIN1587、DIN1804、DIN1816、DIN2093、DIN3017、DIN3404、DIN3567、DIN3570、DIN6319、DIN6325、DIN6330、DIN6331、DIN6334、DIN6796、DIN6797-A、DIN6797-I、DIN6798-A、DIN6798-I、DIN6799、DIN6885、DIN6888、DIN6899、DIN6900、DIN6901、DIN6914、DIN6915、DIN6916、DIN6917、DIN6918、DIN6921、DIN6923、DIN6925、DIN7337、DIN7338、DIN7343、DIN7346、DIN7349、DIN7500、DIN7504、DIN7505、DIN7513、DIN7516、DIN7965、DIN7967、DIN7968、DIN7971、DIN7972、DIN7973、DIN7976、DIN7978、DIN7979、DIN7980、DIN7981、DIN7982、DIN7983、DIN7984、DIN7985、DIN7989、DIN7990、DIN7991、DIN7993、DIN7995、DIN7996、DIN7997、DIN8140、DIN9021、DIN11024、DIN13257、DIN18182、DIN28129、DIN70952、DIN71412、ISO7380、ISO7379

意大利标准：
UNI1336、UNI1707、UNI1751、UNI2947、UNI5449、UNI5531、UNI5588、UNI5589、UNI5590、UNI5593、UNI5594、UNI5596、UNI5714、UNI5721、UNI5731、UNI5732、UNI5737、UNI5739、UNI5911、UNI5923、UNI5925、UNI5927、UNI5929、UNI5931、UNI5933、UNI6107、UNI6109、UNI6110、UNI6364、UNI6592、UNI6592、UNI6593、 UNI6598、UNI6599、UNI6600、UNI6604A、UNI6753、UNI6873、UNI6949、 UNI6951、UNI6952、UNI6953、UNI6954、UNI6955、UNI6956、UNI701、UNI702、UNI703、UNI704、UNI7284、UNI7285、UNI7380 UNI7433、UNI7434、UNI7435、UNI7437、UNI7473、UNI7474、UNI7588、UNI7687、UNI7688、UNI7689、UNI8111/8112/8113、UNI8117/8118/8119、UNI8737、UNI8835、UNI8839、UNI8840A、UNI8840B、UNI8842A、UNI8842J、UNI9200A、UNI9200B、UNI EN28734、UNI EN28735

国际标准：
ISO1051、ISO10511、ISO10642、ISO1207、ISO1234、ISO13337、ISO1479、ISO1481、ISO1482、ISO1483、ISO1580、ISO2009、ISO2010、ISO2338、ISO2339、ISO2341、ISO2342、ISO2936、

ISO2982、ISO299、ISO299、ISO3266、ISO3912、ISO4014、ISO4016、ISO4017、ISO4018、ISO4027、ISO4028、ISO4029、ISO4032、ISO4032、ISO4034、ISO4035、ISO4161、ISO4762、ISO4766、ISO7035、ISO7038、ISO7040、ISO7042、ISO7045、ISO7046、ISO7047、ISO7049、ISO7050、ISO7051、ISO7089、ISO709、ISO7090、ISO7091、ISO7092、ISO7093、ISO7199、

- ISO7379、 ISO7380、ISO7412、ISO7414、ISO7416、ISO7434、ISO7435、ISO7436、ISO773/2491、

ISO8673、ISO8674、ISO8675、ISO8676、ISO8677、ISO8734、ISO8735、ISO8736、ISO8737、

ISO8738、ISO8738、ISO8740、ISO8741、ISO8742、ISO8744、ISO8745、ISO8746、ISO8747、ISO8750、ISO8752、ISO8765、

中国标准：

GB14、 GB37、 GB39、 GB56、GB62、GB63、GB65、GB67、GB68、GB69、GB70.1、GB70.2、GB70.3、GB71、GB73、GB73、GB74、GB75、GB77、GB78、GB79、GB80、GB93、GB96、GB97.1、GB97.2、GB99、GB100、GB101、GB102、GB798、 GB799、GB802、GB806、GB807、GB808、GB812、GB815、GB816、GB818、GB817、GB81、GB820、

GB825、GB830、GB832、GB833、GB834、GB835、GB845、GB846、GB847、GB848、GB849、GB850、GB852、GB853、GB854、GB855、GB856、GB858、GB858、GB860、GB861.1、GB862.1、GB861.2、GB862.2、GB889.1、GB893、GB894、GB896、GB951、GB952、GB955、GB1096、GB1228、GB1229、GB1230、GB5281、GB5282、GB5283、GB5284、GB5285、GB5782、 GB5783、 GB5785、 GB5786、 GB5789、 GB6170、GB6171、GB6172、GB6172.1、GB6172.2、GB6173、GB6176、GB6177、GB6178、GB6181、GB6184、GB6185.1、GB7244、GB7245、GB7246、GB9074.1-.17、GB9074.18-.23、GB9074.18-.23、GB/T13680-92、GB/T13681-92